ООО «Компания Земпроект» ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Администрация Дмитриевского сельского поселения Муниципальный контракт: № 152 от 15.10.2014 г. Исполнитель: ООО «Компания Земпроект» Руководитель проекта ____________ Садакова Г.А. г. Барнаул 2014

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г.А. Садакова

Архитектор	В.Ю. Виниченко

Инженер-землеустроитель	У.Н. Зиновьева

Инженер по информационным технологиям	В. Г. Детинник

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование листа, тома | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Пояснительная записка | Внесение изменений в генеральный план Дмитриевского сельского посления Свободненского района Амурской области |  |
| Обосновывающая часть |  |  |
| ГП 1 | Карта существующего состояния и использования территории поселения. Карта существующих планировочных ограничений. | М 1:25 000 |
| ГП 2 | Карта существующего и планируемого развития транспортной инфраструктуры территории поселения. | М 1:25 000 |
| ГП 3 | Карта территорий и зон с особыми условиями использования. | М 1:25 000 |
| ГП 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | М 1:25 000 |
| ГП 5 | Карта существующего и планируемого развития инженерной инфраструктуры поселения | М 1:25 000 |
| ГП 6 | Карта существующего состояния и использования территории с.Дмитриевка, с.Усть-Пера, п.Юхта, п. Юхта-3, ст.Юхта. | М 1:5 000 |
| ГП 7 | Карта инженерной инфраструктуры территории с.Дмитриевка, с.Усть-Пера, п.Юхта, п.Юхта-3, ст. Юхта. | М 1:5 000 |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |
| № п.п. | Наименование листа, тома | Масштаб |
| ГП 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта функциональных зон поселения. Карта границ населенных пунктов. | М 1:25 000 |
| ГП 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения на территории с.Дмитриевка, с.Усть-Пера, п.Юхта, п.Юхта-3, ст.Юхта. | М 1:5 000 |
| ГП 10 | Карта функциональных зон на территории с.Дмитриевка, с.Усть-Пера, п.Юхта, п.Юхта-3, ст.Юхта. | М 1:5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ.	5

2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ»	7

3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ»	22

ПРИЛОЖЕНИЕ	26

# 1.ВВЕДЕНИЕ.

Проект по внесению изменений в «Генеральный план Дмитриевского сельского поселения»  выполнен в соответствии с постановлением  администрации «О корректировке Генерального плана Дмитриевского сельского поселения» (приложение 1). Постановление администрации разработано на основании:

- замечаний  и предложений физических и юридических лиц;

- договора, заключенного между ООО «Компания Земпроект» и администрацией Дмитриевского сельского поселения № 152 от 16 октября 2014 г;

- генерального плана Дмитриевского сельского поселения, утв. Постановлением Свободненского районного совета народных депутатов от 19 июня 2014 года №10/33 (приложение №2).

Муниципальное образование Дмитриевское сельское поселение наделено статусом сельского поселения Законом Амурской области от 02.08.2005 № 31-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Свободненского района и муниципальных образований в его составе». На основании закона  Амурской области от 9 ноября 2011 г. N 555-ОЗ "Об объединении Дмитриевского и Усть-Перского сельсоветов в Свободненском районе и внесении изменений в Закон Амурской области "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Свободненского района и муниципальных образований в его составе" (Принят Законодательным Собранием Амурской области 27 октября 2011 года)  В состав территории Дмитриевского сельского поселения входят территории объединяемых Дмитриевского и Усть-Перского сельсоветов.

В работе приняты следующие сроки подготовки реализации генерального плана с учетом внесенных изменений:

- исходный год – современное состояние 2014 г.;

- расчетный срок – 2034 г.

Подготовка проекта внесения изменений в «Генеральный план Дмитриевского  сельского поселения Свободненского района Амурской области» осуществляется  в соответствии с требованиями ст.ст.9, 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании  программ социально-экономического развития Амурской области, планов и программ комплексного социально-экономического развития Свободненского муниципального района и Дмитриевского сельского поселения, с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Проект внесения изменений в Генеральный план Дмитриевского сельского поселения содержит изменения в  текстовой и графической части генерального плана.

В рамках настоящих изменений предлагается скорректировать, привести в соответствие с перспективой развития поселения:

- общую численность населения,

- размещение существующих и планируемых объектов капитального строительства,

- функциональное зонирование с учетом вновь сформированных земельных участков,

Реализация проекта предполагает:

- увеличение объемов жилищного строительства в поселении;

- обеспечение комфортных условий проживания для населения;

- развитие существующей инфраструктуры  Дмитриевского сельского поселения;

-  строительство новых и реконструкция имеющихся объектов инфраструктуры.

В ходе выполнения работ по внесению изменений  в генеральный план весь картографический материал был пересчитан из географической системы координат в местную систему координат МСК 28.

- 2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ»

В  главе 1 «Экономико-географическое положение территории» 2 абзац, таблица 1.1 – изложить в редакции:

На 01.01.2014 г. численность постоянного населения сельского поселения составила 1,3 тыс. чел. Административный центр Дмитриевского сельского поселения – с. Дмитриевка. Территорию Дмитриевского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов – (с. Дмитриевка, п. Юхта, п. Юхта -3, с.Усть-Пера), прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Административно-территориальное устройство Дмитриевского сельского поселения Свободненского района Амурская область

Таблица 1.1

| Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Численность постоянного населения чел. | Площадь административно-территориальной единицы, га.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Дмитриевское сельское поселение | с.Дмитриевка | 394 | 136,4 |
|  | п.Юхта, | 361 | 62,8 |
|  | п.Юхта-3 | 121 | 40 |
|  | ст.Юхта | 0 | 36 |
|  | с.Усть-Пера | 442 | 168,6 |

*По обмеру чертежа

В главе 3 «Анализ состояния территории муниципального образования, направления развития» пункт 3.2 «Население и демография» - изложить в редакции:

Динамика численности населения и его возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории.

Численность постоянного населения Дмитриевского сельского поселения Свободненского района Амурской области, по данным на 01.01.2014 г., составила 1,3 тыс.чел, что составляет 10% от населения Свободненского района в целом.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

Динамика изменения численности населения поселения

Таблица 3.2-1

| Численность населения, чел | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дмитриевское сельское поселение | 1541 | 1544 | 1534 | 1459 | 1401 | 1325 | 1318 |

Численность населения по населенным пунктам поселения

Таблица 3.2-2

| № п/п | Наименование населенного пункта | 01.01. 2007 | 01.01. 2008 | 01.01. 2009 | 01.01. 2010 | 01.01. 2012 | 01.01. 2013 | 01.01. 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с.Дмитриевка | 456 | 456 | 465 | 429 | 413 | 398 | 394 |
| 2 | п.Юхта, ст.Юхта | 421 | 421 | 407 | 390 | 378 | 358 | 361 |
| 3 | п.Юхта-3 | 125 | 128 | 132 | 125 | 120 | 121 | 121 |
| 4 | с.Усть-Пера | 539 | 539 | 539 | 515 | 490 | 448 | 442 |
| 5 | Итого | 1541 | 1544 | 1534 | 1459 | 1401 | 1325 | 1318 |

Формирование численности населения складывается из 2-х компонентов - механического и естественного приростов.

Естественный прирост населения

Естественное движение населения – обобщённое название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения, так называемым естественным путём. В последние годы показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании менее благоприятны, чем в среднем по району. В настоящее время в поселении уровень рождаемости ниже уровня смертности. Так, по данным администрации поселения, в 2014 г. общее число родившихся составило 12,1 промилле, общее число умерших 15,4 промилле, в результате уровень естественного прироста составил - 3,3 промилле.

Естественная убыль населения определяется тем, что смертность превышает рождаемость. Показатели рождаемости в 2007-2014 имели некоторые колебания, но в целом наблюдается тенденция по постепенному снижению данного показателя. Уровень смертности населения также имел незначительные колебания за рассматриваемый период, однако данный показатель существенно превышает уровень рождаемости – наблюдается существенное превышение числа умерших над числом родившихся.

Естественная убыль остается главным фактором формирования демографической ситуации на сегодняшний день

Демографическая структура населения поселения, как и практически любого другого населённого пункта, характеризуется значительной инертностью. На современное её состояние оказывают влияние не только процессы, происходящие в настоящее время, но имевшие место несколько десятилетий назад, в том числе и прошлые демографические всплески, а также спады рождаемости.

Механический прирост населения

Ситуация, сложившаяся в механическом движении населения поселения, характеризуется миграционным притоком населения - превышением числа прибывших над числом выбывших жителей. Естественная убыль остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти она восполняется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна и не позволяет покрыть естественную убыль.

Возрастная структура

На протяжении длительного времени возрастная структура муниципального образования характеризовалась относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте. Негативные демографические процессы конца 90-ых годов, значительный отток населения преимущественно молодых возрастов отрицательно сказались на возрастной структуре. За последние годы в муниципальном образовании значительно сократилась доля детей и подростков.

Возрастная структура поселения по данным на 01.01.2014 г. характеризуется равномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным поселения составляет 57,8 % от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 20,4 % и 19,5 % соответственно. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

Возрастная структура населения муниципального образования Дмитриевское сельское поселение

Таблица 2.2-3

| № п/п | Группа населения | Численность 2014г. | % | Численность на расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дмитриевка |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 394 | 100 | 454 | 100 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 74 | 18,7 | 88 | 19,2 |
|  | Дошкольники до 6 лет, | 31 | 7,8 | 38 | 8,3 |
|  | школьники от 7 до 17 лет | 43 | 10,9 | 50 | 10,9 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста (всего) | 92 | 23,3 | 96 | 21 |
|  | В том числе работающих | 4 | 1 | 4 | 0,8 |
| 3 | Нетрудоспособный возраст | 9 | 2,2 | 8 | 1,7 |
| 4 | Т – трудоспособный возраст (всего) | 219 | 55,5 | 262 | 58 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | В- школьники 16-17 лет | 7 | 1,7 | 10 | 2,1 |
|  | Р- работающих | 179 | 45,4 | 220 | 48,2 |
|  | Из них |  |  |  |  |
|  | Б- численность обслуживающей группы | 11 | 2,7 | 13 | 2,8 |
|  | А- занятых в домашнем хозяйстве | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В – обучающихся с отрывом от производства | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | П- инвалидов | 23 | 5,8 | 21 | 4,6 |
| п. Юхта |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 361 | 100 | 422 | 100 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 66 | 18,2 | 76 | 18 |
|  | Дошкольники до 6 лет | 26 | 7,2 | 32 | 7,6 |
|  | школьники от 7 до 17 лет | 40 | 11 | 44 | 10,4 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста (всего) | 76 | 21 | 80 | 19 |
|  | В том числе работающих | 3 | 0,8 | 10 | 2,3 |
| 3 | Нетрудоспособный возраст | 6 | 1,6 | 4 | 0,9 |
| 4 | Т – трудоспособный возраст (всего) | 213 | 59 | 262 | 62,1 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | В- школьники 16-17 лет | 6 | 1,6 | 8 | 2 |
|  | Р- работающих | 178 | 49,3 | 190 | 45 |
|  | Из них |  |  |  |  |
|  | Б- численность обслуживающей группы | 119 | 32,9 | 68 | 16,1 |
|  | А- занятых в домашнем хозяйстве | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В – обучающихся с отрывом от производства | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | П- инвалидов | 19 | 5,2 | 16 | 3,8 |
| п. Юхта-3 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 121 | 100 | 136 | 100 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 30 | 24,7 | 33 | 24 |
|  | Дошкольники до 6 лет, | 6 | 4,9 | 8 | 5,9 |
|  | школьники от 7 до 17 лет | 24 | 19,8 | 23 | 18,5 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста (всего) | 9 | 7,4 | 7 | 5,1 |
|  | В том числе работающих | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 |
| 3 | Нетрудоспособный возраст | 3 | 2,4 | 3 | 2,2 |
| 4 | Т – трудоспособный возраст (всего) | 79 | 65,2 | 93 | 68,8 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | В- школьники 16-17 лет | 9 | 7,4 | 9 | 6,6 |
|  | Р- работающих | 72 | 59,5 | 83 | 61,4 |
|  | Из них |  |  |  |  |
|  | Б- численность обслуживающей группы | 2 | 1,6 | 5 | 3,7 |
|  | А- занятых в домашнем хозяйстве | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В – обучающихся с отрывом от производства | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | П- инвалидов | 8 | 6,61 | 7 | 5 |
| с.Усть-Пера |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 442 | 100 | 535 | 100 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 100 | 22,6 | 124 | 23 |
|  | Дошкольники до 6 лет | 48 | 10,8 | 60 | 11 |
|  | школьники от 7 до 17 лет | 52 | 11,7 | 64 | 12 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста (всего) | 81 | 18,3 | 90 | 16,6 |
|  | В том числе работающих | 4 | 0,9 | 2 | 0,3 |
| 3 | Нетрудоспособный возраст | 10 | 2,2 | 9 | 1,6 |
| 4 | Т – трудоспособный возраст (всего) | 251 | 56,7 | 312 | 58 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | В- школьники 16-17 лет | 17 | 3,8 | 20 | 3,7 |
|  | Р- работающих | 176 | 39,8 | 230 | 42,9 |
|  | Из них |  |  |  |  |
|  | Б- численность обслуживающей группы | 28 | 6,3 | 32 | 6 |
|  | А- занятых в домашнем хозяйстве | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В – обучающихся с отрывом от производства | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | П- инвалидов | 46 | 10,4 | 46 | 8,5 |

Прогноз численности населения

Прогноз изменения численности населения сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии сельского поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и муниципального образования  для решения демографических проблем в развитие федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу вариантов сценариев развития. В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие муниципального образования будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения. По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения муниципального образования к расчетному сроку до уровня 1,2 тыс. чел, таким образом, общая убыль составит 1,3%. Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Численность населения согласно Сценарию 1.

Таблица 3.2-4

| Показатели | 2014 г. | 2024 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 1,3 | 1,3 | 1,2 |

Сценарий 2. Основной

Оптимальный сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Основными характеристиками данного сценария являются

В социально-демографической сфере:

стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

увеличение продолжительности жизни;

увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения; развитие системы жилищного кредитования и обеспечение ее доступности для широких слоев населения

совершенствование системы социального обслуживания населения;

2. В сфере экономики:

создание новых рабочих мест;

усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Демографический прогноз

В основу расчетов демографических прогнозов населения на перспективу положен метод «передвижки возрастов», широко применяющийся специалистами-демографами во многих странах. Результаты прогнозов, полученные с использованием этого метода, определяются исходной половозрастной структурой населения и прогнозными значениями демографических коэффициентов. Проектная численность населения муниципального образования определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения муниципального образования и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке. На перспективу данным проектом принимается увеличение численности населения. В течение расчётного срока будет происходить постепенное увеличение рождаемости населения. В результате этого темпы естественного прироста населения останутся на современном уровне.

Прогнозирование численности населения муниципального образования производилось исходя из существующего социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему развитию, а также в соответствии со Схемой территориального планирования Свободненского района. Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Прогноз динамики численности населения

сельского поселения

Таблица 3.2-5

| № п/п | Наименование муниципального образования | Современное состояние, чел. (2014 г.) | Проектная численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь 2024 г. | Расчетный срок 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Дмитриевское сельское поселение | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
|  | с.Дмитриевка | 394 | 434 | 454 |
|  | п.Юхта, ст.Юхта | 361 | 380 | 422 |
|  | п.Юхта-3 | 121 | 125 | 135 |
|  | с.Усть-Пера | 442 | 500 | 535 |

Выводы:

Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

Проектная численность постоянного населения определилась следующим образом:

на первую очередь – 1,4 тыс.чел.

на конец расчетного срока – 1,5 тыс.чел.

Доля трудоспособного населения останется практически неизменной. Произойдёт небольшое омоложение структуры населения.

В главе 3 «Анализ состояния территории муниципального образования, направления развития» пункт 3.3. «Экономическая база и сфера занятости» 5 абзац - изложить в редакции:

В генеральном плане прогнозируется, что перспективное развитие экономики поселения будет основано на следующих видах деятельности:

- сельскохозяйственное производство с.Дмитриевка растениеводство

- переработка сельскохозяйственной продукции; с.Дмитриевка

- тепличное хозяйство; с.Дмитриевка

- деревопереработка (производство мебели) с.Усть-Пера

- производство асфальтобетона на стационарном заводе (с.Усть-Пера).

В главе 3 «Анализ состояния территории муниципального образования, направления развития» пункт 3.4. «Сельское хозяйство» 2 абзац - изложить в редакции:

Специализацией сельского хозяйства в поселении являлось растениеводство.

Земли сельскохозяйственного назначения в поселении составляют 70,4 % территории поселения; в основном это земли «бывших» и существующих сельскохозяйственных организаций. В границах земель населённых пунктов имеются земли сельскохозяйственного использования (огороды, сады, приусадебные земли).

В главе 3 «Анализ состояния территории муниципального образования, направления развития» пункт 3.7. «Жилищный фонд и развитие жилищного строительства» - изложить в редакции:

Жилищный фонд Дмитриевского сельского поселения, по данным администрации, на 01.01.2014 составляет – 24,2 тыс.м², что составляет порядка 15% от общего жилищного фонда Дмитриевского района. Средняя жилообеспеченность – 16 м2/чел.

Жилая застройка населенных пунктов муниципального образования представлена индивидуальными домами с приусадебными участками и малоэтажной жилой застройкой. Уровень благоустройства жилищного фонда в муниципальном образовании средний.

Обоснование объемов и территорий жилищного строительства

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчеты необходимого нового жилищного строительства в поселении, с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны с учетом оптимального использования площадей, предназначенных для развития муниципального образования. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

В основе расчета лежит сложившаяся на сегодняшний день структура расселения населения, при которой основная часть населения расселяется в индивидуальном усадебном фонде. Для новой жилой застройки сельских поселений предлагается преимущественный тип застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Проектом предусматривается увеличение жилищной обеспеченности до 20 м2 на человека на первую очередь и до 30 м2 на человека к концу расчетного срока. Исходя из проектной численности населения, общая площадь жилищного фонда на конец первой очередь составит 28 тыс.м2, на конец расчётного срока – 45 тыс. м2. Выбытие жилищного фонда в течение первой очереди (2014-2024 гг.) составит 0,2 тыс.м2, с 2024 по 2034 гг. – 0,3 тыс.м2. Таким образом, объёмы нового строительства составят:

в период первой очереди – 6,3 тыс.м2;

всего за период расчётного срока – 23,6 тыс.м2.

Предполагается, что новое жилищное строительство будет вестись не только на вновь осваиваемых территориях, но и на территории уже сложившейся жилой застройки. Выделяемые территории полностью входят в границы населённых пунктов и являются непосредственным продолжением застройки населённого пункта.

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

Таблица 3.6-7

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь (2014-2024гг.) | Расчетный срок (2024-2034гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Средняя жилообеспеченность | м2/чел. | 16 | 20 | 30 |
| Убыль аварийного и ветхого жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 0,2 | 0,3 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 21,9 | 21,7 | 27,7 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 6,3 | 17,3 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 21,9 | 28 | 45 |

Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

- индивидуальная жилая застройка (коттеджного типа) – в течение расчетного срока

- малоэтажная застройка многоквартирными жилыми домами (ст.Юхта),

- индивидуальная жилая застройка – п.Юхта-3 вдоль ул.Тополиная роща – за пределами расчетного срока.

Жилая застройка за пределами расчетного срока предлагается в связи с планируемым строительством асфальтного завода, строительством газоперерабатывающего завода как градообразующих предприятий.

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки.

Реализация проектных мероприятий  не изменит структуру жилого фонда муниципального образования.

Индивидуальное новое строительство сельского поселения

Таблица3.6-8

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м | Жилищный фонд тыс. кв.м на первую очередь | Жилищный фонд тыс. кв.м на расчетный срок | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Дмитриевка | 4,9 | 6,7 | 12,6 | 1,9 | 6,0 | 7,9 |
| п.Юхта, ст.Юхта | 7,0 | 9,2 | 13,3 | 2,2 | 4,2 | 6,4 |
| п.Юхта3 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | - | 0,3 | 0,3 |
| с.Усть-Пера | 7,6 | 9,7 | 16,4 | 2,2 | 6,8 | 9,0 |
| Итого | 21,9 | 28 | 45 | 6,3 | 17,3 | 23,6 |

Выводы:

Согласно гипотезе, на увеличение жилищного фонда косвенно повлияют следующие факторы:

повышение уровня жизни населения и, как следствие, потребность улучшения условий проживания, что приведет к росту спроса на более комфортабельное жилье;

внедрение в практику системы ипотечного кредитования и предоставления жилищных ссуд дополнительно стимулирует жилищное строительство;

Всего за расчетный срок должно быть построено порядка 23,6 тыс.м² жилищного фонда, в том числе в период первой очереди 6,3 тыс.м². Общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека вырастет до 30 м²/чел. Общая площадь жилищного фонда к концу расчетного срока достигнет 45 тыс.м².

В главе 4. «Планировочная организация территории» пункт 4.1. «Земельный фонд» - изложить в редакции:

Данные по площади Дмитриевского сельского поселения и по площади различных категорий земель приведены на основании обмера чертежа.

Общая площадь Дмитриевского сельского поселения составляет 28 616,7 га. Структура земельного фонда представлена в Таблице 4.1-1.

Таблица 4.1-1.

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 20156,3 | 70,4 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 444,1 | 1,5 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 334,3 | 1,1 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 8,5 | 0,02 |
| 5 | Земли лесного фонда | 7673,2 | 26,8 |
| 6 | Итого в административных границах: | 28616,7 | 100,0 |

Земли сельскохозяйственного назначения

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства. Площадь данной категории земель в границах муниципального образования составляет 20156,3 га (70,4 %).

Значительные площади сельскохозяйственных угодий находятся в запустении. Причиной этому стал упадок сельского хозяйства после распада СССР. Сельскохозяйственные угодья зарастают кустарником и заболачиваются.

Сложности возникают с бывшими сельскохозяйственными лесами. Часто эти земли имеют двойной учет, по данным Управления Росреестра, это земли сельскохозяйственного назначения, но в то же время на эти земли установлено право Федеральной собственности и учитываются как земли лесного фонда. На территории Дмитриевского сельского поселения площадь бывших сельскохозяйственных лесов составляет 9170 га.

Земли населенных пунктов

Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов». Общая площадь данной категории составляет 444,1 га (1,5 %). В муниципальном образовании отсутствуют утвержденные законом Амурской области границы населенных пунктов. Состав земель населенных пунктов представлен в Таблице 4.1-2

Таблица 4.1-2.

| № п/п | Населенные пункты | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Дмитриевка | 136,4 |
| 2 | с. Усть-Пера | 168,6 |
| 3 | п. Юхта | 62,8 |
| 4 | п. Юхта-3 | 40,1 |
| 5 | ст. Юхта | 36,0 |
| 6 | Итого: | 444 |

Отсутствие утвержденных границ населенных пунктов усложняет развитие муниципального образования. При отсутствии утвержденных границ населенных пунктов, могут возникнуть проблемы с выдачей разрешений на строительство объектов капитального строительства. Настоящий генеральный план является документом, утверждающим новые границы населенных пунктов.

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Общая площадь данной категории земель составила 334,3 га (1,1 %).

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения представлены землями занятыми железными дорогами, федеральными и региональными автомобильными дорогами, инженерными объектами (электроподстанции, опоры ЛЭП и т.д) и объектами промышленности.

Земли лесного фонда

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к категории земель лесного фонда относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным территориям отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). Площадь земель лесного фонда составляет 7673,2 га (26,8 %).

Земли особо охраняемых территорий и объектов

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Площадь данной категории составляет 8,5 га (0,02 %).

Предложения по изменению и установлению границ населенных пунктов

Генеральным планом предлагается увеличение площади земель населенных пунктов. Расширение границ населенных пунктов возможно путем включения в них земель других категорий, что повлечет за собой перевод этих земель в земли населенных пунктов.

Расширение границ населенных пунктов планируется за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, транспорта и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов. Так же есть земельные участки, предлагаемые к переводу в земли населенных пунктов, но категория этих земель в настоящее время не установлена.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения, в земли населенных пунктов

Обоснование изменения границ земель сельскохозяйственного назначения базируется на основаниях требований Федерального законодательства: Федеральными Законами от 21.122004 № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую» и от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также регулируется Земельным кодексом РФ.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию находится в компетенции субъекта Российской Федерации. В соответствии со ст.7 ФЗ от 21.12.2004 № 172-ФЗ перевод земель сельскохозяйственного назначения допускается в исключительных случаях:

•	с установлением или изменением черты населенных пунктов;

•	с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения;

•	с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 настоящей статьи;

•	с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

•	со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

•	с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

•	с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

К переводу в земли населенных пунктов предлагается 40,4 га земель сельскохозяйственного назначения. Более подробная информация о включаемых земельных участках, представлена в таблице 14.1-3.

Таблица 4.1-3.

| Категория земель | Данные о земельном участке | Вид разрешенного использования | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дмитриевка |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | Между кадастровым кварталом 28:21:011008 и д. Дмитриевка | Сельскохозяйственные угодья (неразграниченная собственность) | 16,0 |
| Итого: |  |  | 16,0 |
| п. Юхта |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | Восточнее кадастрового квартала 28:21:011001 (между ул. Трудовая и Переселенческая) | Сельскохозяйственные угодья (неразграниченная собственность) | 17,5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | п.Юхта-3 (южная часть) | Сельскохозяйственные угодья (неразграниченная собственность) | 6,9 |
| Итого: |  |  | 40,4 |
| Итого к включению в границы населенных пунктов: |  |  | 40,4 |

В связи со строительством железнодорожного подъездного пути от планируемого газоперерабатывающего завода к ст. Усть-Пера из земель населенного пункта с.Усть-Пера необходимо исключить 20,1 га в пользу земель промышленности. 30,6 земель населенного пункта – в земли сельскохозяйственного назначения в связи с постановкой на кадастровый учет земельного участка 28:21:000000:334 (свидетельство о праве собственности №28 АА 715279 от 12.09.2012 г.).

Таким образом, площадь земель населенных пунктов составит  435,5 га.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта и иного специального назначения

Генеральным планом предлагается перевод 330 га земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности транспорта и иного специального назначения под размещение АЗС, производственные площадки, под планируемые объекты газоперерабатывающего завода, под объекты специального назначения, под объекты транспортной инфраструктуры. Таким образом, площадь земель промышленности, транспорта и иного специального назначения составит 664,9  га.

1,1 га – под планируемый асфальтобетонный завод,

21,7 га – производственные объекты,

139,8 га - под полосу отвода от железной дороги до ГПЗ,

1,2 га – АЗС, СТО,

0,3 га – под планируемую свалку,

165,1  га – под объекты ГПЗ,

0,8 га – существующие кладбища.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов

Генеральным планом предлагается перевод 61,5 га земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов. Таким образом, общая площадь земель особо охраняемых территорий и объектов составит 70 га.

При реализации всех вышеперечисленных мероприятий, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения сократится на 380 га и составит 19 776,3 га.

Стоит отметить, что все земли сельскохозяйственного назначения, предлагаемые к переводу в иные категории земель, не являются особо ценными, продуктивными сельскохозяйственными угодьями и показатель их кадастровой стоимости не превышает среднего показателя кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель по Амурской области.

Все мероприятия, связанные с переводом земель из одной категории в другую, планируются на первую очередь проектирования.

Изменение структуры земельного фонда к первой очереди проектирования представлено в таблице 14.1-4.

Таблица 4.1-4.

| № п/п | Категория земель | 2014 г. |  | Первая очередь проектирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Структура, % | Площадь, га | Структура, % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 20156,3 | 70,4 | 19776,3 | 69,1 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 444,1 | 1,5 | 435,5 | 1,5 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 334,3 | 1,1 | 664,9 | 2,3 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 8,5 | 0,02 | 70 | 0,2 |
| 5 | Земли лесного фонда | 7673,2 | 26,8 | 7670 | 26,8 |
| 6 | Итого в административных границах: | 28616,7 | 100 | 28616,7 | 100 |

В главе 4 «Планировочная организация территории» пункт 4.2. «Проектная планировочная структура и функциональное зонирование территории» подпункт «Зоны жилой застройки»  - изложить в редакции:

Проектом предусматривается новое индивидуальное жилое строительство, 1-2 этажные жилые дома с участками, малоэтажная застройка.

Жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять в существующих и проектных границах населенных пунктов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативно воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Проектом предлагается увеличение селитебной территории с формированием новых кварталов жилой застройки:

в селе Дмитриевка:

- на первую очередь в центре села;

- на расчетный срок на включаемых территориях в состав села, между улиц Трудовая, Переселенческая;

в поселке Юхта:

- на первую очередь по улице Школьная, пер. Кольцевой;

- на расчетный срок кварталы на существующей и включаемых в состав села

территориях – ул. Школьная, пер. Лесной;

- за расчетный срок по ул.Луговая  (ст. Юхта);

в селе Усть-Пера:

- на первую очередь по улицам Переселенческая, Луговая, Пионерская;

- на расчетный срок по улицам Комсомольская, Мира;

в п. Юхта-3:

- на первую очередь по ул.Сосновый бор, на свободных от застройки участках;

- за расчетный срок по улице Тополиная роща на юго-восток.

В главе 4 «Планировочная организация территории» пункт» пункт 6. «Транспортная инфраструктура» подпункт «проектное решение» последний абзац – изложить в редакции:

Кроме того, для длительного функционирования существующих автомобильных дорог, улиц необходимо своевременно осуществлять ремонт и реконструкцию дорожного покрытия.

В главе 7 «Инженерная инфраструктура» пункт 7.2.3. «Газоснабжение», последний абзац – изложить в редакции:

На территории Дмитриевского сельского поселения планируется строительство объектов газоперерабатывающего завода: подъездные автомобильные пути, подъездной железнодорожный путь, трассы водовода,  линии электропередач 10 кВ. Точное месторасположение приведено на картах: «Карта инженерной инфраструктуры территории МО Дмитриевский сельсовет», «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, карта функциональных зон поселения, карта границ населенных пунктов»  в масштабе 1:25 000.

В главе 11 «Основные технико-экономические показатели» - изложить в редакции:

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 01.01.14 г. | Первая очередь 2024г | Расчетный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Территория | га | 28616,7 | 28616,7 | 28616,7 |
| 1.1 | в том числе по категориям: - населенных пунктов, в том числе по функциональному использованию: | » | 444,1 | 435,5 |  |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | » | 20156,3 | 19776,3 | 19776,3 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения | » | 334,3 | 664,9 | 664,9 |
| 1.4 | Земли лесного фонда |  | 7673,2 | 7670 | 7670 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых природных территорий | » | 8,5 | 70 | 70 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс чел. | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 2.2 | Показатели естественного движения постоянного населения: | чел. на 1000 жителей | -3,3 | 1,1 | 1,9 |
| 2.2.1 | - прирост | « | 12,1 | 13,6 | 15,6 |
| 2.2.2 | - убыль | « | 15,4 | 14,7 | 13,3 |
| 2.3 | Возрастная структура постоянного населения: | в % от общей численности населения |  |  |  |
| 2.3.1 | - дети до 15 лет | « | 12 | 11,7 |  |
| 2.3.2 | - население в трудоспособном возрасте(мужчина 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | « | 57,8 | 60 |  |
| 2.3.3 | - население старше трудоспособного возраста | « | 19,5 | 17,6 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего общей площади квартир (- индивидуального жилого фонда) | тыс.м2 | 21,9 | 28 | 45 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 16 | 20 | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего | мест | 20 | 60 | 60 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | « | 400 | 400 | 400 |
| 4.3 | Объекты здравоохранения | Ед. | 3 | 3 | 3 |
| 4.4 | Объекты культуры | мест | 240 | 240 | 240 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования в том числе: | км | 55,2 | 56,65 | 61,85 |
| 5.2 | Дороги общего пользования регионального значения | км | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 5.3 | в том числе с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | автодороги местного значения на территории Дмитриевского сельского поселения, улично-дорожная сеть | км | 20,8 | 22,25 | 28 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6,1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6,1,1 | Водопотребление (среднесуточное) - всего | м3/сут | 120 | 336 | 402 |
| 6,1,2 | Вторичное использование воды | % | 0 | 5 | 5 |
| 6,2 | Канализация |  | 80 | 264 | 354 |
| 6,2,2 | Производительность локальных очистных сооружений канализации (ЛОС, септики) | м3/сут | 0 | 270 | 360 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Годовое потребление электроэнергии всего | млн.кВтч/год | — | 2,5 | 3,5 |
| 6.3.2 | в т.ч., жилищно-коммунальный сектор | млн.кВтч/год | — | 1,6 | 2,1 |
| 6.4. | Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора | Гкал/час | — | 7,6 | 11,4 |
| 6.5. | Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Расход природного газа | млн.м3/год | — | 4,35 | 6,6 |

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ»

В главе 1 «Общие положения» подпункт «Общие сведения о поселении» - изложить в редакции:

Муниципальное образование Дмитриевское сельское поселение наделено статусом сельского поселения Законом Амурской области от 02.08.2005 № 31-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Свободненского района и муниципальных образований в его составе». На основании закона  Амурской области от 9 ноября 2011 г. N 555-ОЗ "Об объединении Дмитриевского и Усть-Перского сельсоветов в Свободненском районе и внесении изменений в Закон Амурской области "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Свободненского района и муниципальных образований в его составе" (Принят Законодательным Собранием Амурской области 27 октября 2011 года)  В состав территории Дмитриевского сельсовета входят территории объединяемых Дмитриевского и Усть-Перского сельсоветов.

На 01.01.2014 г. численность постоянного населения сельского поселения составила 1,3 тыс. чел. Административный центр Дмитриевского сельского поселения – с. Дмитриевка. Территорию Дмитриевского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов – (с. Дмитриевка, п. Юхта, п. Юхта -3, с.Усть-Пера), прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Климат Дмитриевского сельского поселения носит ярко выраженный муссонный характер. Характер климата рассматриваемой территории формируется под влиянием Азиатского материка и Тихого океана. В результате зимой здесь преобладает сухой и сильно охлажденный континентальный воздух, а летом – чрезвычайно влажный и теплый морской воздух.

Экономический потенциал территории:

В генеральном плане прогнозируется, что перспективное развитие экономики поселения будет основано на следующих видах деятельности:

Сельскохозяйственное производство с.Дмитриевка растениеводство

переработка сельскохозяйственной продукции; с.Дмитриевка

тепличное хозяйство; с.Дмитриевка

деревопереработка( производство мебели);с.Усть-Пера

производство асфальтобетона на стационарном заводе: с.Усть-Пера

Малое предпринимательство различных направлений выступит одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития. В сфере малого предпринимательства наиболее перспективно развитие следующих направлений.

Развитие перерабатывающих производств.

Развитие бытового обслуживания;

Данное экономическое развитие обеспечит создание дополнительных рабочих мест, увеличение отчислений во все уровни бюджетов.

Прогнозная численность населения: Общая численность населения к 2024 году прогнозируется на уровне 1,4 тыс.чел. и к 2034 году –1,5 тыс.чел.

Предложения по установлению и изменению границ населенных пунктов

Генеральным планом предлагается установить границы всех населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения, с постановкой их на кадастровый учет. К расширению своих границ предлагается три населенных пункта:

с. Дмитриевка (увеличение на 16.0 га);

п. Юхта (увеличение на (17,5 га);

п.Юхта-3 (увеличение на (6,4 га).

В связи со строительством железнодорожного подъездного пути от планируемого газоперерабатывающего завода к ст. Усть-Пера из земель населенного пункта с.Усть-Пера необходимо исключить 20,1 га в пользу земель промышленности. 30,6 земель населенного пункта – в земли сельскохозяйственного назначения в связи с постановкой на кадастровый учет земельного участка 28:21:000000:334 (свидетельство о праве собственности №28 АА 715279 от 12.09.2012 г.).

Таким образом, площадь земель населенных пунктов составит  435,5 га.

Все мероприятия, связанные с переводом земель из одной категории в другую, планируются на первую очередь проектирования.

Основные мероприятия по развитию транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования:

улучшение организации пассажирских перевозок пригородного и междугороднего сообщения;

увеличение объема перевозок и конкурентоспособности автобусного сообщения;

сохранение существующего количества рейсов в сельском поселении;

строительство крытых павильонов, посадочных и разворотных площадок, ограждений остановочных пунктов для школьников в соответствии с требуемыми стандартами;

ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог.

Главу  3. «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектов регионального и местного значения, за исключением линейных объектов» - изложить в редакции:

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры |  |  |  | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Площадь, га |  |  | регионального | местного - муниципального района | местного - поселения |
|  |  | сущ. | 1 очередь | на 2034 г |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилые зоны: | 119,9 | 16,7 | 190,6 |  |  |  |
| 1.1 | Зона одноэтажной индивидуальной жилой застройки | 118,9 | 16,7 | 189,6 | - | - | Индивидуальные жилые дома |
| 1.2 | Зона малоэтажной жилой застройки | - | - | 1,1 |  |  |  |
| 1.3 | Зона среднеэтажной жилой застройки | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны: | 8,8 | 4,3 | 12,5 |  |  |  |
| 2.1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2 | 2,8 | 4,5 | - | - | рынок, спортивный комплекс, многофункциональный торгово-общественный комплекс, учреждения бытового обслуживания, культовые сооружения (церковь) |
| 2.2 | Зона объектов образования | 6,5 | 1,2 | 7,7 | - | детское дошкольное учреждение | - |
| 2.3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| 3 | Зоны производственного использования: | - | 19,7 | 19,7 |  |  |  |
| 3.1 | Зона промышленных и коммунально-складских объектов | - | 19,7 | 19,7 |  |  | Автозаправочная станция, станция технического обслуживания автомобилей |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования: | 10278,7 | -120,8 | 10157,9 |  |  |  |
| 4.1 | Зона объектов сельскохозяйственного производства | - | 4,4 | 4,4 |  |  |  |
| 4.2 | Зона коллективных садоводств | 223,9 | - | 223,9 |  |  |  |
| 4.3 | Зона личных подсобных хозяйств | 106 | -10 | 96 |  |  |  |
| 4.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 9952,7 | -115,4 | 9837,3 |  |  |  |
| 5 | Зоны рекреационного использования: | 17417,3 | 19,4 | 17312,5 |  |  |  |
| 5.1 | Зона общественного озеленения | 1,3 | 6,2 | 7,5 |  |  |  |
| 5.2 | Зона рекреации | - | 70 | 70 |  |  |  |
| 5.3 | Зона объектов рекреации и туризма | 10 | - | 10 |  |  |  |
| 5.4 | Зона зеленых насаждений | 17093 | - | 17085 |  |  |  |
| 5.5 | Зона прочих территорий природного ландшафта | 173 | -48,8 | 124,2 |  |  |  |
| 6 | Зоны специального назначения: | 2 | - | 2 |  |  |  |
| 6.1 | Зона специального назначения | 1,6 | - | 1,6 |  |  |  |
| 6.2 | Зона ТБО | 0,4 | - | 0,4 |  |  |  |
| 7. | Зона инженерной инфраструктуры. | 2,4 | 136,8 | 169,2 |  | Объекты ГПЗ, ГРС, ГРП, магистральный газопровод, газопровод высокого давления | трансформаторные подстанции, водопроводные очистные сооружения |
| 8. | Зоны транспортной инфраструктуры: | 513,5 | 12 | 655,6 |  |  |  |
| 8.1 | Зона внешнего железнодорожного транспорта | 318,9 | - | 458,6 |  |  |  |
| 8.2 | Зона внешнего автомобильного транспорта | 150 | - | 171,7 |  |  |  |
| 8.3 | Зона улично-дорожной сети | 35 | 12 | 47 |  |  |  |
| 9 | ИТОГО в границах поселения | 28616,7 | - | 28616,7 |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Приложение №2